附件1

“广州市第二届建筑工匠技能擂台赛”

竞赛内容及考核要点

一、工程测量员

比赛内容：全站仪数据采集和坐标方位角计算、距离计算、三角形内角和的检验等。

考核要点：画示意图、计算距离理论值、直线坐标方位角、几何图形内角计算；全站仪进行测量角度和距离的实测值与理论的角度限差60秒，距离限差1cm。

质量标准：《工程测量规范》（GB 50026-2007）。

参赛须知：参赛选手一名，需辅工一名。

二、建筑电工

施工内容：变频器控制电动机运行的装调

考核要点：（1）线路设计：①在答题纸上设计变频器控制电动机运行的线路图，实现电动机能按照图纸的要求运行。线路具有手动和自动两种模式：手动模式时，按下启动按钮，按图纸要求完成一次工作过程；自动模式时，按下启动按钮，能按图纸要求重复循环工作过程。电动机自动控制和手动控制用转换开关SA切换。②线路有必要的电气保护环节及运行指示。电动机停止状态时绿色指示灯亮，电动机正转状态时红色指示灯亮，电动机反转状态时黄色指示灯亮。

- 安装调试：①按照规范和设计的线路图，在控制箱合理布置和安装元件（各类按钮、指示灯、切换开关安装在控制箱门上），连接线路实现控制功能。②安装布线采用BVR导线及尼龙扎带按照扎线工艺方式完成，主电路采BVR-1.5 mm2导线，控制电路BVR-1 mm2导线；③电动机安装在控制箱外，电动机与控制箱之间的导线连接采用塑料穿线波纹管穿管布线。

（3）通电试运行。

质量标准：《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50210-2011）及《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》（GB50254-2014）。

参赛须知：参赛选手一名，不需要辅工。

三、砌筑工

施工内容：砌筑带六边形洞孔120清水墙。

（1）操作工艺：按图放线→立皮数杆→基层找平→排砖样→砌大角→挂线砌墙→造型留置或砌筑→质量检验。
    （2）砌筑质量：满足砌筑要求（包括工艺要求、组砌要求、造型要求等）。
    （3）成品检查：成品尺寸及质量满足《砌体结构工程施工质量验收规范》（GB 50203-2011）相关条款要求。
    （4）安全生产、文明施工、劳动保护
     ① 砌筑、锯砖、临时用电过程符合安全技术操作规程。
     ② 文明施工，正确佩戴劳保用品，严禁吸烟。
    （5）工效：质量评分相同条件下优先上报裁判完成任务者名次靠前。

考核要点：（1）工艺要求：按清水墙砌筑，灰缝横平竖直、砂浆饱满，接槎严密美观，阴阳角锯砖磨边，非整砌切割平直，无缺口，不游丁走缝。
   （2）组砌要求：墙身整体按全顺式砌筑，组砌方式正确。
   （3）造型要求：外凸造型整体感应突出，洞孔造型及洞孔外围砖砌块应锯砖磨边砌筑，灰缝应均匀饱满。
   （4）质量标准：砌筑成品符合《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB 50300-2013）及《砌体结构工程施工质量验收规范》（GB 50203-2011）。

参赛须知：参赛选手一名，需辅工一名。

四、钢筋工

施工内容：钢筋混凝土梁骨架的安装与绑扎。

考核要点：能看懂结构施工图，画出加工简图，了解钢筋的构造要求，掌握钢筋的下料长度计算，熟练进行钢筋的下料和安装，并保证钢筋绑扎质量和安全措施。

质量标准：《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）、《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）及《混凝土结构工程施工规范》（GB 50666-2011）。

参赛须知：参赛选手一名，辅工一名。

五、镶贴工

施工内容：在规定铺贴范围，按拼花样图案各做一款铺贴。

考核要点：采用对缝法铺贴、 “n”型凸线成品要求高度为75㎜；明角均用夹角方式镶贴；用黑水泥抹缝；按住宅外墙要求铺贴；无空鼓；立面垂直度、表面平整度及阴、阳角方正是否超过规定范围值；缝格平直、宽度、深度一致；套割美观，缝隙均匀；拼花用料尺寸准确，边角整齐，接缝顺畅紧密；材料节约；自带工具是否齐全，施工后会否进行清理、维护；安全文明施工；工效是否在正常水平等内容。

质量标准：《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210-2011）。

参赛须知：参赛选手一名，需辅工一名。

六、塔式起重机司机

考核内容：吊物过框架直线运行及定点停放。

考核要点：

（1）选手操作塔式起重机吊运指定吊物完成规定动作，运行期间吊物穿越且不得触碰穿越框架，并将吊物吊放至指定位置。触碰穿越框架少、操作时间短者优。

（2）吊物初始置于起点A，选手起吊重物依次穿越6个穿越框架至B点，将吊重物在B点完成定点停放，完成定点后重新起钩，将重物直接吊回A点，再次在A点完成一次定点停放后即比赛结束。

（3）有否穿着安全防护用品，比赛过程中是否存在不安全行为，安全文明施工；工效是否在正常水平等内容。

质量标准：《起重吊运指挥信号》（GB 5082-1985）。

安全操作规程：《塔式起重机安全规程》（GB5144-2006）。

参赛须知：参赛选手一名，必须持有有效的《建筑施工特种作业操作资格证》（工种为：塔式起重机司机）；需辅工一名，必须持有有效的《建筑施工特种作业操作资格证》（工种为：建筑起重信号司索工）。

七、管道工

施工内容：纯手工制作一组最大管径DN25的盘管风机供回水管路，包括管道下料、管道套丝、铜管扩口、阀门安装、管件安装、管道压力试验等。

考核要点：用料的选择、下料尺寸控制、套丝丝扣的完整性、铜管扩口尺寸和质量、阀门安装的方向及平整度、丝扣连接的紧密性、外露丝扣是否符合要求、供回水管路的几何尺寸、管道水压试验、安全文明施工等。

质量标准：《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242-2002）。

参赛须知：参赛选手一名，不需要辅工。

八、人行道装饰井盖及周边路面铺装

施工内容：人行道路侧石砌筑、人行道装饰井盖安装、人行道砖铺装、无障碍导向及止步砖铺装。

考核要点：人行道路侧石砌筑标高、直顺度、美观度；人行道装饰井盖安装稳固、对齐轴线；人行道砖铺装平整度、直顺度、缝宽；无障碍导向及止步砖铺装设置是否合理等内容。

质量标准：《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008）、《无障碍设计规范》（GB50763-2012）以及《井盖设施建设技术规范》（DBJ440100/T 160-2013)等有关技术规范。

参赛须知：参赛选手一名，需两名辅工。